## Materiál a vlastnosti výrobku

Teakové dřevo patří mezi nejkvalitnější a nejvyhledávanější materiály pro výrobu zahradního nábytku. Díky vysokému obsahu přírodních olejů a pryskyřic vyniká pevností, dlouhou životností a vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům, vlhkosti i biologickému napadení (plísně, houby, hmyz).

Každý kus teakového dřeva je originál. Přirozená kresba dřeva se může lišit barevností i strukturou – od světle hnědých tónů až po tmavší nebo lehce šedé odstíny. Působením slunečního záření dochází k postupné změně barvy do teplejšího zlatavého tónu, případně ke vzniku typické stříbrošedé patiny.

Teak je přírodní materiál, a proto se mohou během používání objevit drobné vlasové praskliny nebo jemné změny struktury. Tyto projevy jsou běžnou vlastností masivního dřeva, nemají vliv na stabilitu ani funkčnost výrobku a samy se mohou měnit v závislosti na vlhkosti prostředí.

Prach vzniklý při broušení může vytvořit světlý povlak, který lze jednoduše odstranit navlhčeným hadříkem.

## 2. Ošetření a ochrana povrchu

Bez pravidelného ošetření teakové dřevo přirozeně získává stříbrošedou patinu. Pokud si přejete zachovat původní barevnost, doporučujeme pravidelnou aplikaci teakového oleje.

Doporučený postup:

- Povrch nábytku před ošetřením důkladně očistěte a nechte zcela vyschnout.

- Běžné nečistoty odstraňte měkkým kartáčem a slabým roztokem mýdlové vody.

- Odolnější skvrny lze lehce přebrousit jemným brusným papírem ve směru vláken.

- Olej nanášejte čistým hadříkem, štětcem nebo mikrovláknovým válečkem v tenké vrstvě ve směru struktury dřeva.

- Po cca 15–30 minutách setřete přebytečný olej, aby nevznikaly tmavé mapy.

- Po úplném vsáknutí doporučujeme povrch lehce přeleštit suchým bavlněným hadříkem.

Nábytek je vhodné začít používat nejdříve po 10–12 hodinách od aplikace nátěru.

Frekvence ošetření závisí na umístění nábytku a intenzitě povětrnostního zatížení. Nábytek vystavený přímému slunci a dešti vyžaduje častější péči.

## 3.  Údržba a skladování

Pravidelně kontrolujte dotažení šroubových spojů.

Nábytek skladujte ideálně v suchém, dobře větraném prostoru.

Vyhněte se příliš suchému prostředí (např. kotelny), které může způsobovat nadměrné vysychání dřeva.

Při skladování nepoužívejte neprodyšné obaly (např. igelit), které mohou způsobit vznik plísní.

Nábytek ukládejte vždy na rovnou plochu, aby nedocházelo k deformacím.

## 4.  Záruční podmínky a reklamace

Na teakový zahradní nábytek se vztahuje zákonná odpovědnost za vady v délce 24 měsíců od převzetí zboží, pokud není u konkrétního výrobku uvedeno jinak.

Záruka se vztahuje na výrobní vady a vady materiálu, které se projeví při běžném používání výrobku.

Za vadu se nepovažují zejména:

- přirozené změny barvy dřeva a vznik patiny,

- drobné praskliny typické pro přírodní materiál,

- běžné opotřebení vzniklé používáním,

- změny vzhledu kovových částí způsobené povětrnostními vlivy.

Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Při uplatnění reklamace doporučujeme doložit doklad o koupi, název modelu a číslo zboží.

Reklamované zboží musí být řádně zabalené tak, aby během přepravy nedošlo k dalšímu poškození. Za poškození vzniklé nevhodným zabalením nelze nést odpovědnost.

V případě chybějících dílů nebo poškození vzniklého během přepravy kontaktujte zákaznickou podporu co nejdříve po převzetí zásilky.

Doppler CZ, spol. s r.o. | Trocnovská 70, 374 01 Trhové Sviny | doppler.cz